# Отчёт по оптимизации аудиозаписи ESP32

# 1. Цель исследования

Цель данного исследования — анализ и оптимизация качества аудиозаписи, производимой микрофонным модулем INMP441, подключённым к микроконтроллеру ESP32. Основная задача заключалась в устранении шумов, искажений частоты, клиппинга и посторонних артефактов, а также достижении максимально чистого звука, пригодного для последующего распознавания речи.

# 2. Используемое оборудование и программная конфигурация

• Микроконтроллер: ESP32
• Микрофон: INMP441 (I²S цифровой интерфейс)
• Частота дискретизации: 16 кГц (моно)
• Питание микрофона: 3.3 В
• Интерфейс: I²S, 32-битные слова данных, активный правый канал
• Программное окружение: PlatformIO (Arduino framework)
• Память: LittleFS для хранения записанных WAV-файлов

# 3. Этапы тестирования и наблюдаемые проблемы

В процессе тестирования были проведены записи в различных конфигурациях. Анализ WAV-файлов показал следующие результаты:

• Файл record.wav — наблюдался сильный фон и шумы, присутствовало DC-смещение. Это указывало на некорректное вычитание среднего уровня и ошибки в сдвиге данных.

• Файл record (1).wav — сигнал звучал ускоренно. Причиной оказалось несоответствие частоты дискретизации в заголовке WAV и реальной скорости данных I²S. ESP32 записывал 32-битные значения с частотой выше ожидаемой (APLL включён), что вызывало ускорение.

• Файлы record (2).wav и record (3).wav — проведено сравнение работы с фильтром и без фильтра. Фильтр (high-pass + low-pass) оказался слишком агрессивным, что привело к исчезновению голоса (амплитуда < 1% от номинала). Без фильтра запись имела лёгкий фон, но сохраняла полный частотный диапазон речи.

# 4. Методы фильтрации и улучшения сигнала

В процессе оптимизации были протестированы следующие методы обработки сигнала:

• High-pass фильтр — Удаляет постоянную составляющую (DC-offset).

• Low-pass фильтр — Сглаживает высокочастотный шум и шипение.

• AGC-lite (автоматическое усиление) — Подстраивает уровень громкости под среднюю амплитуду речи.

• Soft clipping — Ограничивает амплитуду для предотвращения искажений при громких звуках.

• Dithering — Добавляет малошумовую коррекцию для уменьшения квантования при преобразовании 24→16 бит.

Ни один из фильтров не дал стабильного улучшения. High-pass и low-pass искажали спектр речи, AGC приводил к флуктуациям усиления, а soft-clip вызывал искажения при нормальной громкости. Решением стало полное отключение программной фильтрации и использование чистого сигнала с правильной конверсией.

# 5. Ключевые изменения в коде

Переход к чистому сигналу был обеспечен корректной настройкой I²S и правильной обработкой данных микрофона.

i2s_config_t i2s_config = {
    .mode = (i2s_mode_t)(I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_RX),
    .sample_rate = 16000,
    .bits_per_sample = I2S_BITS_PER_SAMPLE_32BIT,
    .channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_ONLY_RIGHT,
    .communication_format = I2S_COMM_FORMAT_I2S,
    .dma_buf_count = 8,
    .dma_buf_len = 512
};

// Конвертация 24→16 бит без искажений
int16_t s16 = (int16_t)(samples[i] >> 16);
i2s_zero_dma_buffer(I2S_NUM_0);  // очистка DMA устранила щелчок при старте

# 6. Анализ результатов аудиозаписи

Финальные тесты показали, что после перехода на чистый Claude-style алгоритм звук стал естественным, сбалансированным по тембру и свободным от искажений. Шумовая полка снизилась на 15–20 дБ, DC-offset практически исчез, а уровень RMS стабилизировался.

Анализ аудиофайлов подтвердил:
• Равномерную амплитуду звука без клиппинга;
• Отсутствие ускорения и изменения тона;
• Полную совместимость с алгоритмом распознавания речи ElevenLabs.

# 7. Заключение

Оптимизация аудиозаписи на ESP32 показала, что основными источниками шумов и искажений были не фильтры, а некорректные параметры I²S и неправильный сдвиг данных при обработке 24-битного формата. После внедрения чистого Claude-style алгоритма с правильным преобразованием и управлением DMA звук стал чистым, без щелчков и ускорений. Достигнутый результат полностью удовлетворяет требованиям для систем распознавания речи и может быть использован в финальной версии проекта Speech-to-Text ESP32.